Серия BD_E (barrier discharge, external) ( коаксиальные эксилампы с вынесенными колбами. Могут использоваться как лампы и как фотохимические реакторы. В последнем случае внешний электрод лампы выполнен из сплошного отражателя, а внутренний ( сетчатый. 

Эта серия была представлена большим разнообразием эксиламп, отличающихся длиной, диаметрами и разрядными промежутками использованных колб. Здесь приведены параметры только двух ламп KrBr_BD_E и Xe2_BD_E
[image: image1.png]



	Плотность мощности излучения, мВт/cм2
( полная на внутренней поверхности 

в диапазонах

− 200-220 нм

− 220-250 нм

− 250-300 нм
	1.5

2.5

1.3

1.6

	Частота следования импульсов напряжения, кГц
	42.8

	Средняя мощность излучения, Вт
	0.45

	Эффективность, % 
	4.6


Фотореактор из серии BD_E на молекуле KrBr* (вверху) и его параметры (внизу): 1 ( источник питания; 2 ( колба фотореактора
[image: image2.png]



Конструкция эксилампы барьерного разряда BD_E на молекуле Xe2*: 
1 –источник питания; 2 – колба.

	Рабочий раз
	Xe

	( (max), нм
	172

	Габариты корпуса источника питания, мм
	220 ( 110 ( 50

	Габариты колбы, мм
	ø20 ( 160

	Потребляемая мощность, Вт
	( 30

	Мощность излучения, Вт
	( 0.5

	Плотность мощности излучения, мВт/см2
	( 15


По желанию заказчика эксилампы этого типа могут снабжаться фланцем для крепления колбы в емкости с облучаемым раствором.
PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

