Серия BD_Cs_Wl (barrier discharge, windowless) ( протяженные коаксиальные эксилампы, собранные в каскад. Облучаемый образец находится в том же газе, который заполняет разрядный промежуток, при этом нет необходимости выводить излучение через кварц.
[image: image1.png]



[image: image2.png]i i AN B |
‘l “ T &t L T L
it !
- s s 4 TR T & o N
E
-
>




Общий вид эксилампы серии BD_Cs_Wl: 1 – источник питания; 2 – каскад однобарьерных эксиламп; 3 – охлаждающая система.

	Рабочая молекула
	Ar2*
	Kr2*
	Xe2*

	( (max), нм
	126
	146
	172

	Габариты эксилампы, мм
	400 ( 320 ( 50

	Габариты источника питания, мм
	310 ( 110 ( 100

	Потребляемая мощность, Вт
	( 300

	Площадь излучающей поверхности, см2
	529

	Плотность мощности излучения на расстоянии 2 см, мВт/см2
	2.5
	5
	20


PAGE  
Лаборатория оптических излучений института сильноточной электроники СО РАН. 
( 2006

